# Wurzel Rechnen

# Rechen Regeln Komplexe-zahlen

# Kartesische Form

# Polarform

# Euler'sche Form

z1·z2 = |z1·|z|2|· ei(1+2)

z1/z2 = |z1|/|z2|· ei(1-2)

# Formen Der Komplexen Zahlen (s.28 Skript/s.32 Skript)

-         Kartesische Form

z = x + jy

x: Realteil von z

y: Imaginärteil von z

Trigonometrische Form

z = r(cos(ϕ) + j sin(ϕ))

r: Betrag von z

Eulersche /Exponential-Form

z = r ∙ejϕ

Umwandlungen

Die Umwandlung von der Eulerschen, oder Trigonometrischen, in die kartesische Form ist recht simpel:

Die Eulersiche wird vorerst in die Trigonometrische umgewandelt, wodurch r und ϕ lediglich von der Eulerischen in die Trigonometrische Form übernommen wird. Dann wird die Trigonometrische Form ausmultipliziert: (r∙ cos(ϕ)) + j(r∙sin(ϕ)) wobei der Cos-Teil X entspricht und der Sin-Teil Y. Diese werden in die kartesische Form als X und Y eingefügt:

z = x + jy

Die Umrechnung von der kartesischen Form in eine Polarform ist etwas aufwendiger:

Der Realteil r der Polarform berechnet sich aus dem Betrag der kartesischen Form: |z|=x2+y2 Der Winkel ϕ berechnet sich aus der Gleichung tanφ=yx   und unter der Berücksichtigung des zugehörigen Quadranten:

| Quadrant | I | II,III | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| ϕ= | arctan(yx) | arctan(yx)+π | arctan(yx)+2π |

Nehmen wir an, der eingetragene Vektor hat die Koordinaten X: -3 und Y: 2

Da sich der Punkt im 2ten Quadranten befindet, benötigt man für ϕ die Formel:

ϕ=arctan(yx)+π : ϕ=arctan(2-3)+π = -30,55°  und |z|= r = (-3)2+22 =13

Nun können die Werte in die Polarformen eingefügt werden:

Eulersche Form: z = 13 ∙e-30,55°j

Trigonometrische Form: z = 13 (cos(-30,55°  ) + j sin(-30,55°))

# Komplexe Definitionen

Seite 6

Definition: Der formale Wurzelausdruck -1 heißt imaginäre Einheit und wird durch das Symbol j gekennzeichnet: j= -1 Das Quadrat der imaginären Einheit j ist die reelle Zahl -1: j2= -1

Seite 7

Definition: Unter einer imaginären Zahl bj versteht man das formale Produkt aus der reellen Zahl b≠0 und der imaginären Einheit j

Seite 8

Definition: Unter einer komplexen Zahl z versteht man die formale Summe aus einer reellen Zahl x und einer imaginären Zahl jy z=x+jy

Seite 14

Definition: Die komplexe Zahl z*=x-jy heißt die zu z=x+jy konjungierte komplexe Zahl.

Seite 17

Definition: Unter dem Betrag z der komplexen Zahl z=x+jy versteht man die Länge des zugehörigen Zeigers: z= x2+y2

Seite 22

Definition: Unter Verwendung der von Euler stammenden Formel ejφ= cosφ+jsinφ Erhält man aus der trigonometrischen Form Z=rcosφ+jsinφ Die als Exponentailform bezeichnete Darstellungsform

Seite 35

Definition: Summe z1+ z2und Differenz z1- z2 zweier komplexer Zahlen z1=x1+jy1 und z2=x2+jy2 werden nach den folgenden Vorschriften gebildet: z1+ z2=x1+x2+j(y1+y2) z1- z2=x1-x2+j(y1-y2)

Seite 39

Definition: Unter dem Prdukt z1* z2zweier komplexer Zahlen z1=x1+jy1 und z2=x2+jy2 wird die komplexe Zahl z1* z2=x1x2- y1y2+j(x1y2+x2y1) verstanden.

Seite 41

Produkt Z*Z* z*z*=x+jy*x-jy= x2-jxy+jxy-j2y2= x2+ y2= z2 Für den Betrag z einer komplexen Zahl z=x+jy können wir daher auch schreiben: z= x2+ y2=z*z*

Seite 42

Division im Komplexen Herleitung über Multiplikation z*z2= z1 ⇒z= z1z2 (z2 ≠0) Durch ausmultiplizieren wird: z*z2=x+jyx2+jy2= x2x+jy2x+jx2y+j2y2y=x2x-y2y+j(y2x+x2y) Durch einsetzen in die 1. Gleichung erhalten wir: x2x-y2y+jy2x+x2y=x1 +jy1

Zusammengefasste Eigenschaften

- Summe z1+ z2, Differenz z1- z2, Produkt z1* z2 und Quotient z1/ z2 zweier komplexer Zahlenz1 und z2 ergeben wiederum eine komplexe Zahl.
Ausnahme: Die Division durch die Zahl 0 ist nicht erlaubt.

- Addition und Multiplikation sind kommutative Rechenoperationen. Für die beliebigen Zahlen z1, z2∈C gilt stets:
z1z2 = z2z1z1+ z2=  z2 + z1} Kommutativgesetz

- Addition und Multiplikationen sind assoziative Rechenoperationen. Für beliebige Zahlen z1,z2,z3∈C gilt stets:
z1z2z3 = (z1z2)z3z1+z2+z3=z1+z2+z3}Assoziativgesetze

- Addition und Multiplikation sind über das Distributivgesetz miteinander verbunden:
z1z2+z3= z1z2+z1z3Distributivgesetz

# Anwendung in der Wechselstromtechnik

- Bauteile Index

- Vorgehensweise

Um bei einem Schaltnetz die Spannungen und Stromstärken an bestimmten Widerständen zu berechnen, müssen zunächst die Werte der Spulen und Kondensatoren in komplexe Widerstände umgewandelt werden.  In der folgenden Aufgabe wird beschrieben, wie dies geschieht.

ZL = j*ω*L = j * 2 * 10^6Hz * 20 * 10^-6H = j*40 Ω

ZC = -j * 1 / ωc = -j * 1 / 2*10^6Hz * 5 * 10^-9 F = -j*100 Ω

2*10^6 ist die Umwandlung von w = 2MHz in w = 2.000.000Hz

20*10^-6 ist die Umwandlung von L = 20uH in L = 0,000002H

5 * 10^-9 ist die Umwandlung von L = 20uH in C = 0,000000005F

Da nun alle Bauteile in komplexe Widerstände umgewandelt wurden, können wir wie bei der normalen Schaltnetzanalyse vorgehen.

- Schaltnetz vereinfachen

Nach der Kirchhoffschen Regel, können wir nun Widerstände, die eine Reihenschaltung bilden, zu einem Widerstand zusammenfassen.

Z10 = ZL + R1 = 20 Ω + j * 40 Ω = 20 + j* 40 Ω

- Baum einzeichnen

- Ströme und Spannungen einzeichnen

Maschen einzeichnen

Maschenströme benennen

- Matrix aufstellen

- Werte einsetzen

- Gleichungssystem lösen

D = [(20-j60) * (60-j100)] – [-j100 * (-j100)]

= 7641,989e^(-j47,121)

Als nächstes ersetzen wir die Spalte 2 der Matrix durch die „Ergebnismatrix“ und lassen die Einheit e^(jwt) weg. Dies tun wir, da wir die Spannung in M2 berechnen wollen sollen.

Anschließend berechnen wir DIM2 welche die Determinante der neuen Matrix ist.

DM2 = [(20-j60)*0] – [-j100*10]

= 1000e^(j90)

Anschließend teilen wir DM2/ D um die Stromstärke innerhalb der Schleife IM2 zu erhalten.

IM2 = 1000e^(j90) / 7641,989e^(-j47,121)

=  0,131e^(-j63,214)

Als nächstes muss die Spannung am gewollten Widerstand berechnet werden.

U = R * I bzw. U = Z * I

UM2 = R2 * IM2

= 60 * 0,131e^(-j63,214)

= 7,851e^(-j63,214)

# Aufgabe 1 Probeklausur